各務原市緑化に関する指導要綱

（平成１３年９月２８日決裁）

（趣旨）

第１条　この要綱は、各務原市緑の条例（平成１３年条例第１１号）第１１条に規定する緑化についての協議に係る緑化基準及び手続について定めるものとする。

（定義）

第２条　この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）敷地面積　建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条に規定する面積をいう。

（２）緑化面積　地面及び屋上に植栽されている樹木及び地被植物の植栽面積又は樹冠面積の合計面積をいう。

（３）緑化面積率　敷地面積に対する緑化面積の割合をいう。

（４）樹冠面積　樹木の枝葉（徒長枝を除く。）の広がりである樹冠を地表に真上から投影した部分の面積をいう。

（５）接道部　敷地が道路と接している部分をいう。ただし、道路の幅員が４メートル未満の場合は、道路の中心線から２メートル敷地にさがった部分をいう。

（６）接道部緑化延長　接道部分の樹木等の延長をいう。この場合において、敷地が接している道路から樹木を目視した場合にあって、奥行きが原則５メートル以内の範囲に樹木が見えるときは、その樹木の枝張りの長さを接道部緑化延長に加えることができる。

（７）敷地接道延長　敷地が道路に接する部分の延長をいう。

（８）接道緑化率　敷地接道延長に対する接道部緑化延長の割合をいう。

（９）地被植物　芝、リュウノヒゲ、アイビー、シダ等の植物をいう。

（１０）ツル性植物　ツタ類、カズラ類等の木本性ツル植物をいう。

（１１）壁面緑化　建築物及び工作物の外壁部分をツル性植物等で緑化することをいう。

（１２）植栽時の高さが３メートル以上の樹木（以下「高木」という。）

（１３）植栽時の高さが１．５メートル以上かつ３メートル未満の樹木（以下「中木」という。）

（１４）植栽時の高さが１．５メートル未満の樹木（以下「低木」という。）

（１５）生け垣　高さが１メートル以上１．５メートル未満の樹木を１メートル当たり３本以上植栽し、延長が３メートル以上となるものをいう。

（適用範囲）

第３条　この要綱は、各務原市緑の条例施行規則（平成１３年規則第２１号）第８条に規定する規模の建築行為（更地に新たに建築物を建設する場合に限る。）に適用する。

（緑化基準）

第４条　前条の建築行為を行おうとする者（以下「事業者」という。）は、次の表に掲げる緑化面積率及び接道緑化率を確保するものとする。

| 緑化面積率 | 接道緑化率 |
| --- | --- |
| １／１０ | ４／１０ |

２　前項の規定にかかわらず、接道緑化率５／１０以上を確保したときは、次の表に掲げる緑化基準とすることができる。

| 緑化面積率 | 接道緑化率 |
| --- | --- |
| ０．５／１０以上 | ５／１０以上 |

３　第１項の規定にかかわらず、１，０００平方メートル以上の敷地面積においては、次の表に掲げる緑化面積率及び接道緑化率を確保するものとする。

| 緑化面積率 | 接道緑化率 |
| --- | --- |
| １／１０ | ５／１０ |

４　前３項の規定にかかわらず、敷地の用途、形状、その他の事情により緑化が困難と市長が認める場合は、この限りでない。

５　地面に植栽することが困難と市長が認める場合にあっては、可動式植栽基盤（プランター等の植栽容器をいう。）を用いて緑化することができる。

（緑化面積及び接道部緑化延長の算出方法）

第５条　緑化面積及び接道部緑化延長は、次の表に掲げる算出方法により算出するものとする。

| 区 分 | 緑化面積の算出方法 | 接道部緑化延長の算出方法 |
| --- | --- | --- |
| 独立している樹木 | 樹冠の投影面積 | 樹木の枝張りの長さ。この場合において、枝張りの長さは、高木は２．５メートル、中木は１．５メートル、低木は０．４５メートルとして算定し、これを上回るときは、実延長で算定する。 |
| 複数の樹木の樹冠が接している場合、又は一団の樹林地となっている場合 | 外側に植栽された各樹冠を直線によって結んだ線によって囲まれた面積 | 樹冠の投影延長 |
| 生け垣 | 生け垣の幅に長さを乗じた土地の面積。この場合において、生け垣の幅を０．４メートルとして算定することができる。 | 生け垣の延長 |
| 地被植物 | 表面を被覆した面積 | 道路と平行に測定した延長 |
| 壁面緑化 |  | 壁面の延長 |

２　前項の規定にかかわらず、緑化面積又は接道部緑化延長の算定方法について検討を要する場合は、市長と個別に協議するものとする。

（緑化計画協議書の提出）

第６条　事業者は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項若しくは第６条の２第１項に規定する確認の申請（以下「確認申請」という。）又は同法第１８条第２項に規定する計画の通知（以下「計画通知」という。）をしようとする日の１４日前までに、緑化計画協議書（様式第１号）を市長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により、確認申請又は計画通知をする日までに緑化計画協議書を提出できないときは、緑化工事に着手する日の１４日前までに提出するものとする。

２　前項の緑化計画協議書には、案内図、緑化計画平面図（植栽面積、緑化延長、樹高等を記入したもの）及び植栽樹木一覧表（様式第２号）を添付するものとする。

（緑化計画回答書の送付）

第７条　市長は、前条第１項の緑化計画協議書が提出されたときは、速やかにその内容が第４条に規定する緑化基準に適合していることを確認し、その結果を緑化計画回答書（様式第３号）にて事業者に回答するものとする。

２　事業者は、確認申請又は計画通知をするときに、前項の緑化計画回答書の写しを市長へ提出するものとする。

（完了報告書の提出）

第８条　事業者は、緑化が完了したときは、速やかに緑化完了報告書（様式第４号）に必要な事項を記入し、市長に提出するものとする。

２　前項の緑化完了報告書には緑化が完了したときの写真を添付するものとする。

附　則

この要綱は、平成１３年１０月１日から施行し、平成１４年１月１日以後に確認申請又は計画通知をしようとするものに係る協議から適用する。

附　則（平成２０年３月２６日決裁）

１　この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

２　改正後の各務原市緑化に関する指導要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に緑化計画協議書を提出する者から適用し、同日前に緑化計画協議書を提出した者については、なお従前の例による。

附　則（平成２１年３月２４日決裁）

１　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

２　改正後の各務原市緑化に関する指導要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に緑化計画協議書を提出する者から適用し、同日前に緑化計画協議書を提出した者については、なお従前の例による。

附　則（平成２３年９月１日決裁）

１　この要綱は、平成２３年９月１日から施行する。

２　改正後の各務原市緑化に関する指導要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に緑化計画協議書を提出する者から適用し、同日前に緑化計画協議書を提出した者については、なお従前の例による。

附　則（平成２５年３月１３日決裁）

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

附　則（令和２年４月１日決裁）抄

１　この要綱は、決裁の日から施行する。